附表1   重点排污单位废水监督监测结果报表

| 企业名称 | 执行标准 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航天晨光股份有限公司（车业园） | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口WW1 | 氨氮（NH3-N） | 2024-06-18 | 56.4 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口WW1 | 化学需氧量 | 2024-06-18 | 78 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口WW1 | pH值 | 2024-06-18 | 8.0 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口WW1 | 悬浮物 | 2024-06-18 | 48 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口WW1 | 总磷（以P计） | 2024-06-18 | 6.89 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口WW1 | 动植物油 | 2024-06-18 | 0.10 | 100 | mg/L | 是 |
| 南京江宁水务集团有限公司高新区污水处理厂一二期 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 一二期废水排口(WS-01) | 悬浮物 | 2024-06-05 | 6 | 10 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 一二期废水排口(WS-01) | pH值 | 2024-06-05 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 一二期废水排口(WS-01) | 化学需氧量 | 2024-06-05 | 21 | 50 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 一二期废水排口(WS-01) | 总磷（以P计） | 2024-06-05 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 一二期废水排口(WS-01) | 氨氮（NH3-N） | 2024-06-05 | 0.243 | 5;8 | mg/L | 是 |
| 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 石油类 | 2024-06-18 | 1.49 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-06-18 | 27.9 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2024-06-18 | 93 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | pH值 | 2024-06-18 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 悬浮物 | 2024-06-18 | 32 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2024-06-18 | 1.84 | - | mg/L | 是 |
| 江宁区禄口污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-06-12 | 0.063 | 5;8 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口 | 化学需氧量 | 2024-06-12 | 11 | 50 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口 | pH值 | 2024-06-12 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口 | 悬浮物 | 2024-06-12 | <4 | 10 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口 | 总磷（以P计） | 2024-06-12 | 0.10 | 0.5 | mg/L | 是 |
| 南京江宁水务集团有限公司开发区污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-06-11 | 0.903 | 8;15 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口(DW001) | pH值 | 2024-06-11 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-06-11 | 8 | 50 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2024-06-11 | 0.08 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口(DW001) | 悬浮物 | 2024-06-11 | <4 | 10 | mg/L | 是 |
| 南京泉峰科技有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 石油类 | 2024-06-18 | 1.94 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-06-18 | 88 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 悬浮物 | 2024-06-18 | 36 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-06-18 | 26.1 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2024-06-18 | 1.64 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(DW001) | pH值 | 2024-06-18 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
| 南京元润食品有限公司 | 肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92) | 废水总排口(DW001) | 悬浮物 | 2024-06-13 | <4 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92) | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-06-13 | 0.068 | - | mg/L | 是 |
|  | 肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92) | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-06-13 | 10 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92) | 废水总排口(DW001) | 动植物油 | 2024-06-13 | 0.16 | 60 | mg/L | 是 |
|  | 肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92) | 废水总排口(DW001) | pH值 | 2024-06-13 | 7.7 | 6.0-8.5 | 无量纲 | 是 |
| 南京江宁水务集团有限公司城北污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口(WS-01) | 氨氮（NH3-N） | 2024-06-05 | 0.311 | 5;8 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口(WS-01) | 总磷（以P计） | 2024-06-05 | 0.19 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口(WS-01) | 悬浮物 | 2024-06-05 | 4 | 10 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口(WS-01) | pH值 | 2024-06-05 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口(WS-01) | 化学需氧量 | 2024-06-05 | 14 | 50 | mg/L | 是 |
| 法雷奥凯佩科液力变矩器（南京）有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 悬浮物 | 2024-06-19 | 31 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 石油类 | 2024-06-19 | 0.61 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2024-06-19 | 50 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-06-19 | 1.79 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2024-06-19 | 0.08 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | pH值 | 2024-06-19 | 8.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
| 南京卫岗乳业有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(fs001) | 总磷（以P计） | 2024-06-18 | 0.22 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(fs001) | 动植物油 | 2024-06-18 | 0.09 | 100 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(fs001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-06-18 | 0.163 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(fs001) | 化学需氧量 | 2024-06-18 | 22 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(fs001) | pH值 | 2024-06-18 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口(fs001) | 悬浮物 | 2024-06-18 | 4 | 400 | mg/L | 是 |
| 南京江宁水务集团有限公司江宁开发区南区污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 三期废水排口(fs002) | 总磷（以P计） | 2024-06-11 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 三期废水排口(fs002) | 氨氮（NH3-N） | 2024-06-11 | 0.041 | 5;8 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 三期废水排口(fs002) | 化学需氧量 | 2024-06-11 | 7 | 50 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 三期废水排口(fs002) | pH值 | 2024-06-11 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 三期废水排口(fs002) | 悬浮物 | 2024-06-11 | <4 | 10 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 一二期废水排口(fs001) | 总磷（以P计） | 2024-06-11 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 一二期废水排口(fs001) | 化学需氧量 | 2024-06-11 | 9 | 50 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 一二期废水排口(fs001) | pH值 | 2024-06-11 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 一二期废水排口(fs001) | 悬浮物 | 2024-06-11 | <4 | 10 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 一二期废水排口(fs001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-06-11 | 0.093 | 5;8 | mg/L | 是 |
| 法雷奥摩擦材料（南京）有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 悬浮物 | 2024-06-19 | 31 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2024-06-19 | 54 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-06-19 | 1.53 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 石油类 | 2024-06-19 | 0.24 | 20 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2024-06-19 | 0.06 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | pH值 | 2024-06-19 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
| 南京江宁水务集团有限公司空港污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-06-11 | 0.062 | 5;8 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口 | 化学需氧量 | 2024-06-11 | 8 | 50 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口 | pH值 | 2024-06-11 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口 | 悬浮物 | 2024-06-11 | <4 | 10 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口 | 总磷（以P计） | 2024-06-11 | 0.10 | 0.5 | mg/L | 是 |
| 法雷奥动力系统（南京）有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口(DW001) | 悬浮物 | 2024-06-19 | 44 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口(DW001) | pH值 | 2024-06-19 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-06-19 | 54 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2024-06-19 | 0.07 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-06-19 | 1.81 | - | mg/L | 是 |
| 南京江宁水务集团有限公司高新区污水处理厂三四期 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 三四期出口(fs001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-06-05 | 0.265 | 5;8 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 三四期出口(fs001) | pH值 | 2024-06-05 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 三四期出口(fs001) | 悬浮物 | 2024-06-05 | 5 | 10 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 三四期出口(fs001) | 化学需氧量 | 2024-06-05 | 18 | 50 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 三四期出口(fs001) | 总磷（以P计） | 2024-06-05 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是 |
| 南京江宁水务集团有限公司滨江污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-06-03 | 0.164 | 5;8 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口 | 化学需氧量 | 2024-06-03 | 12 | 50 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口 | pH值 | 2024-06-03 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口 | 悬浮物 | 2024-06-03 | <4 | 10 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口 | 总磷（以P计） | 2024-06-03 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是 |
| 汤山新城污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口(fs001) | pH值 | 2024-06-06 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口(fs001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-06-06 | 0.082 | 15 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口(fs001) | 总磷（以P计） | 2024-06-06 | 0.08 | 5 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口(fs001) | 悬浮物 | 2024-06-06 | <4 | 10 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 废水排口(fs001) | 化学需氧量 | 2024-06-06 | 7 | 50 | mg/L | 是 |
| 南京江宁水务集团有限公司高桥污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | 总磷（以P计） | 2024-06-05 | 0.10 | 5 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | 悬浮物 | 2024-06-05 | <4 | 10 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-06-05 | 15 | 50 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-06-05 | 0.366 | 5;8 | mg/L | 是 |
|  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 出口(DW001) | pH值 | 2024-06-05 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 |

附表2   重点排污单位废气监督监测结果报表

| 企业名称 | 执行标准 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光大环保能源（南京）有限公司 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 5#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 氮氧化物 | 2024-05-30 | 21 | 300 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 5#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 颗粒物 | 2024-05-30 | 1.2 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 5#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 二氧化硫 | 2024-05-30 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 5#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 2024-05-30 | 0.000186 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 5#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 氯化氢 | 2024-05-30 | 1.68 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 5#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 2024-05-30 | 0.00917 | 1.0 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 5#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 一氧化碳 | 2024-05-30 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 5#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 汞及其化合物 | 2024-05-30 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 5#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 二噁英类 | 2024-05-30 | 0.0024 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 5#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 焚烧炉渣热灼减率 | 2024-05-30 | 3.11 | 5 | % | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 6#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 焚烧炉渣热灼减率 | 2024-05-30 | 3.96 | 5 | % | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 6#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 氯化氢 | 2024-05-30 | 1.43 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 6#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 一氧化碳 | 2024-05-30 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 6#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 二噁英类 | 2024-05-30 | 0.0013 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 6#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 颗粒物 | 2024-05-30 | 1.2 | 30 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 6#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 氮氧化物 | 2024-05-30 | 34 | 300 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 6#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 二氧化硫 | 2024-05-30 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 6#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 汞及其化合物 | 2024-05-30 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 6#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 2024-05-30 | 0.0000487 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
|  | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 6#焚烧炉废气排放口(FQ-01) | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 2024-05-30 | 0.00542 | 1.0 | mg/m3 | 是 |

附表3   重点排污单位废水比对结果报表

| 企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 舍弗勒（南京）有限公司 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2024-06-13 | 实际样 | 254 | 256.4 | 0.94% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2024-06-13 | 实际样 | 192 | 190.2 | -0.94% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2024-06-13 | 实际样 | 362 | 362.1 | 0.03% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2024-06-13 | 标准样 | 500 | 480.8 | -3.84% | 相对误差不超过±10% |
| 华润雪花啤酒（南京）有限公司 | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-06-13 | 实际样 | 28.9 | 29.952 | 3.64% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-06-13 | 实际样 | 33.1 | 33.649 | 1.66% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-06-13 | 实际样 | 32.2 | 33.311 | 3.45% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2024-06-13 | 标准样 | 40 | 41.122 | 2.81% | 相对误差不超过±10% |
|  | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-06-13 | 实际样 | 170 | 171.0 | 0.59% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-06-13 | 实际样 | 223 | 227.6 | 2.06% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-06-13 | 实际样 | 238 | 234.8 | -1.34% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-06-13 | 标准样 | 400 | 421.0 | 5.25% | 相对误差不超过±10% |
| 南京江宁水务集团有限公司空港污水处理厂 | 废水排口 | 总氮（以N计） | 2024-06-14 | 实际样 | 7.80 | 8.30 | 6.41% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水排口 | 总氮（以N计） | 2024-06-14 | 实际样 | 7.95 | 8.39 | 5.53% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水排口 | 总氮（以N计） | 2024-06-14 | 实际样 | 7.93 | 8.29 | 4.54% | 相对误差不超过±15% |
|  | 废水排口 | 总氮（以N计） | 2024-06-14 | 标准样 | 15 | 16.21 | 8.07% | 相对误差不超过±10% |
| 南京江宁水务集团有限公司高新区污水处理厂三四期 | 三四期出口(fs001) | 总氮（以N计） | 2024-06-14 | 实际样 | 9.98 | 10.76 | 7.82% | 相对误差不超过±15% |
|  | 三四期出口(fs001) | 总氮（以N计） | 2024-06-14 | 实际样 | 9.56 | 9.90 | 3.56% | 相对误差不超过±15% |
|  | 三四期出口(fs001) | 总氮（以N计） | 2024-06-14 | 实际样 | 10.4 | 10.90 | 4.81% | 相对误差不超过±15% |
|  | 三四期出口(fs001) | 总氮（以N计） | 2024-06-14 | 标准样 | 20 | 19.93 | -0.35% | 相对误差不超过±10% |
| 南京奥特佳祥云冷机有限公司 | DW001废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-06-14 | 实际样 | 87 | 86.0 | -1.15% | 相对误差不超过±20% |
|  | DW001废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-06-14 | 实际样 | 89 | 89.2 | 0.22% | 相对误差不超过±20% |
|  | DW001废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-06-14 | 实际样 | 94 | 91.6 | -2.55% | 相对误差不超过±20% |
|  | DW001废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2024-06-14 | 标准样 | 400 | 425 | 6.25% | 相对误差不超过±10% |