附表1   重点排污单位废水监督监测结果报表

| 企业名称 | 执行标准 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京塔塔汽车零部件系统有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2024-08-27 | 26.3 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2024-08-27 | 165 | 500 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | pH值 | 2024-08-27 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 悬浮物 | 2024-08-27 | 24 | 400 | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2024-08-27 | 3.43 | - | mg/L | 是 |
|  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口 | 动植物油 | 2024-08-27 | 0.51 | 100 | mg/L | 是 |

附表2   重点排污单位废气监督监测结果报表

| 企业名称 | 执行标准 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大协西川东阳汽车部件（南京）有限公司 | 表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准(DB32/3966-2021) | 转轮吸附废气排口(FQ-01) | 甲苯与二甲苯合计 | 2024-08-27 | 0.241 | 15 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准(DB32/3966-2021) | 转轮吸附废气排口(FQ-01) | 非甲烷总烃 | 2024-08-27 | 2.63 | 40 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准(DB32/3966-2021) | 转轮吸附废气排口(FQ-01) | 苯 | 2024-08-27 | <0.004 | 0.5 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准(DB32/3966-2021) | RTO废气排口(FQ-01) | 甲苯与二甲苯合计 | 2024-08-27 | 0.050 | 15 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准(DB32/3966-2021) | RTO废气排口(FQ-01) | 苯 | 2024-08-27 | <0.004 | 0.5 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准(DB32/3966-2021) | RTO废气排口(FQ-01) | 非甲烷总烃 | 2024-08-27 | 5.54 | 40 | mg/m3 | 是 |
| 南京塔塔汽车零部件系统有限公司 | 表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准(DB32/3966-2021) | 喷涂废气排口(FQ-01) | 甲苯与二甲苯合计 | 2024-08-27 | 0.025 | 15 | mg/m3 | 是 |
|  | 表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准(DB32/3966-2021) | 喷涂废气排口(FQ-01) | 非甲烷总烃 | 2024-08-27 | 2.39 | 40 | mg/m3 | 是 |
| 江苏新蓝天钢结构有限公司 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 喷漆废气排口 | 苯系物 | 2024-08-21 | <0.004 | 25 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 喷漆废气排口 | 颗粒物 | 2024-08-21 | 1.2 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 喷漆废气排口 | 非甲烷总烃 | 2024-08-21 | 2.76 | 60 | mg/m3 | 是 |
| 南京高速齿轮制造有限公司-400亩 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 3#厂房第1跨废气排放口（感应淬火油烟废气）FQ-31 | 非甲烷总烃 | 2024-09-13 | 0.64 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 工业炉窑大气污染排放标准(DB 32/3728-2019) | 4#厂房箱式氮化炉废气排放口（氮化炉废气） | 颗粒物 | 2024-09-13 | 1.5 | 20 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 4#厂房箱式氮化炉废气排放口（氮化炉废气） | 氮氧化物（以NO2计） | 2024-09-13 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 4#厂房箱式氮化炉废气排放口（氮化炉废气） | 二氧化硫 | 2024-09-13 | <3 | 200 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 4#厂房箱式氮化炉废气排放口（氮化炉废气） | 氨 | 2024-09-13 | 0.003 | 4.9 | kg/h | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 4#厂房多用炉、回火炉废气排放口（淬火、回火油烟废气）FQ-37 | 非甲烷总烃 | 2024-09-13 | 1.89 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 4#厂房滚铣齿废气排放口（北侧） | 非甲烷总烃 | 2024-09-13 | 1.12 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 1#厂房大酸洗线废气排放口（酸洗废气） | 氮氧化物（以NO2计） | 2024-09-13 | 1.3 | 100 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 1#厂房大酸洗线废气排放口（酸洗废气） | 氯化氢 | 2024-09-13 | 1.36 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 7#理化中心试验大楼通风橱废气排放口（通风橱废气） | 非甲烷总烃 | 2024-09-13 | 1.63 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 7#理化中心试验大楼通风橱废气排放口（通风橱废气） | 氯化氢 | 2024-09-13 | 0.63 | 10 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 3#厂房第3、5、7跨废气排放口（淬火、回火油烟废气）FQ-32 | 非甲烷总烃 | 2024-09-13 | 0.80 | 60 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 喷漆烘干车间门窗外1米QW10 | NMHC | 2024-09-13 | 0.46 | 6 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 喷漆烘干车间门窗外1米QW11 | NMHC | 2024-09-13 | 0.74 | 6 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 喷漆烘干车间门窗外1米QW12 | NMHC | 2024-09-13 | 0.66 | 6 | mg/m3 | 是 |
|  | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 喷漆烘干车间门窗外1米QW9 | NMHC | 2024-09-13 | 0.59 | 6 | mg/m3 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 上风向QW1 | 臭气浓度 | 2024-09-13 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 下风向QW4 | 臭气浓度 | 2024-09-13 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 下风向QW2 | 臭气浓度 | 2024-09-13 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 |
|  | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 下风向QW3 | 臭气浓度 | 2024-09-13 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 |