
附件9

江宁区秸秆机械化还田技术路线及作业标准

一、麦秸秆机械化还田

（一）水耕水整秸秆还田作业

1.技术路线：联合收割机留低茬切碎匀抛麦秸秆→施基肥→放水泡田→水田秸秆还田机还田作业→起浆平整→沉实→机插。

2.作业要求：联合收割机收割留茬≤15cm，秸秆切碎≤10cm，均匀抛撒于田间，上水泡田1-3天，还田作业速度以I-II档为宜，作业深度≥12cm。

3.机具配备：联合收割机配备秸秆切碎抛撒装置；一般采用50马力以上拖拉机，匹配相应幅宽的水田埋茬耕整机。

（二）旱耕水整秸秆还田作业

1.技术路线：联合收割机留低茬切碎匀抛麦秸秆→施基肥→秸秆还田机旱作还田作业→放水泡田→起浆平整→沉实→机插。

2.作业要求：联合收割机收割留茬≤15cm，秸秆切碎≤10cm，并均匀抛撒于田间，上水泡田1-3天，还田作业速度以I-II档为宜，作业深度≥12cm。

3.机具配备：联合收割机配备秸秆切碎抛撒装置；一般采用50马力以上拖拉机，匹配相应幅宽的反转灭茬旋耕机、埋茬耕整机。

（三）秸秆粉碎还田作业

1.技术路线：联合收割机切碎（或留低茬直接粉碎）匀抛麦秸秆→施基肥→秸秆粉碎还田机作业→旋耕还田作业→放水泡田→起浆平整→沉实→机插

2.作业要求：联合收割机收割留茬≤15cm，秸秆切碎≤10cm，并均匀抛撒于田间；秸秆粉碎应在麦秸秆含水率较低时进行，刀具无需入土、保持高转速，以实现较细碎的粉碎程度。 

3.机具配备：机具配备：联合收割机配备秸秆切碎抛撒装置（或联合收获秸秆粉碎一体机）；一般采用50马力以上拖拉机，匹配相应幅宽的甩刀式秸秆粉碎机。

二、油菜秸秆机械化还田

1.技术路线

（1）机收油菜留低茬（分段收获）→秸秆切碎均匀抛撒→灌水泡田→旋耕机作业→打桨平地→水稻机种。

（2）机收油菜留高茬→秸秆粉碎机粉碎灭茬作业→灌水泡田→旋耕机作业→打桨平地→水稻机种。

2.作业要求。留低茬高度≤15 cm（分段收获），秸秆粉碎长度≤15 cm，均匀抛撒于田间，旋耕深度≥12 cm。

3.机具配备。一次性收获：油菜联合收获机（带秸秆粉碎功能）；分段式收获：油菜割晒机，油菜捡拾收获机（带秸秆粉碎功能）；水田旋耕机或双轴灭茬旋耕机、打浆机。

三、稻秸秆机械化还田

（一）旋耕灭茬秸秆还田作业

1.技术路线：稻田控水降渍→联合收割机低留茬适时收获、秸秆切碎均匀抛撒→施用基肥（增施氮肥）→旋耕还田→机械播种、镇压→机械开沟。

2.作业要求：收割水稻时秸秆切碎、匀抛，秸秆切碎长度≤10cm；留茬高度≤15cm；耕作深度≥15cm，秸秆覆盖率≥80%。
3.机具配备：联合收割机配备秸秆切碎抛撒装置；建议采用50马力以上拖拉机，反旋灭茬机、正旋秸秆还田机等；旋耕播种施肥镇压复式作业机、条播机等。

（二）机械粉碎秸秆还田作业

1.技术路线：稻田控水降渍→联合收割机适时收获、秸秆切碎均匀抛撒→机械粉碎秸秆及留茬→施用基肥（增施氮肥）→旋耕还田→机械播种、镇压→机械开沟。

2.作业要求：收割水稻时留茬高度在25cm以上、秸秆切碎、匀抛；粉碎秸秆保持甩刀高速旋转并贴近土表，确保灭茬和粉碎达到较细程度。

3.机具配备：联合收割机配备秸秆切碎抛撒装置；甩刀式秸秆粉碎机；反旋灭茬机、正旋秸秆还田机等；旋耕播种施肥镇压复式作业机、条播机等。

四、生态型犁耕深翻还田

 （一）适墒作业（土壤含水率＜25%）

1.技术路线：

（1）联合收割机适时收获、秸秆切碎均匀抛撒→犁耕深翻→施足基肥→适墒整地→机械播种、镇压→机械开沟。

（2）联合收割机适时收获、秸秆切碎均匀抛撒→犁耕深翻→旋耕施肥播种一体机作业（施足基肥）→机械镇压→机械开沟。

（3）联合收割机适时收获、秸秆切碎均匀抛撒→施足基肥→犁旋一体机作业→机械播种、镇压→机械开沟。

2.作业要求：收割水稻时秸秆切碎、匀抛，秸秆切碎长度≤10cm；耕深18-35cm（初耕阶段宜浅耕），秸秆覆盖率≥90%；耕后地表平坦，播种后适墒镇压，根据播后土壤湿度情况选择是否窨水。

3.机具配备：联合收割机配备秸秆切碎抛撒装置；根据铧犁数量和土壤情况配备相应的动力；铧式犁、犁旋一体机等；旋耕机、圆盘耙；旋耕播种施肥（镇压）复式作业机、条播机等。

（二）高墒情作业（土壤含水率≥25%）

1.技术路线：

（1）联合收割机适时收获、秸秆切碎均匀抛撒→犁耕深翻→晒垡→施足基肥→适墒整地→机械播种、镇压→机械开沟。

（2）联合收割机适时收获、秸秆切碎均匀抛撒→铧犁耕深翻→晒垡→适墒旋耕施肥播种一体机作业（施足基肥）→机械镇压→机械开沟。

（3）联合收割机适时收获、秸秆切碎均匀抛撒→犁耕深翻→晒垡→适墒整地→旋耕施肥播种一体机作业（施足基肥）→机械镇压→机械开沟。（适用于重黏土地区）

2.作业要求：收割水稻时秸秆切碎、匀抛，秸秆长度≤10cm；耕深18-35cm（初耕阶段宜浅耕），秸秆覆盖率≥90%；耕后地表平坦，播种后适墒镇压。

3.机具配备：联合收割机配备秸秆切碎抛撒装置；根据铧犁数量和土壤情况配备相应的动力；铧式犁等；旋耕机、圆盘耙；旋耕播种施肥（镇压）复式作业机、条播机等。


